富進牌

高壓空氣壓縮機

16kg/cm2 馬達帶動往復式規格表

| 型式 model | NOVA- 65VH | NOVA- 65WH | NOVA- 65WSH | NOVA- 80WH | NOVA- 120VHF | NOVA- 100WHF | NOVA- 120WHF | HVS- 55PF | NOVA- 120VHF-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 馬力 hp | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 5 | 5 |
| 壓力 kg/cm2 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一段氣缸徑 x缸數 mm | 65 x 1 | 65 x 2 | 65 x 2 | 80 x 2 | 120 x 1 | 100 x 2 | 120 x 2 | 120 x 1 | 120 x 1 |
| 二段氣缸徑 x缸數 mm | 42 x1 | 51 x 1 | 51 x 1 | 65 x 1 | 65 x 1 | 65 x 1 | 65 x 1 | 65 x 1 | 65 x 1 |
| 衝程 mm | 44 | 48 | 48 | 60 | 76 | 80 | 80 | 76 | 76 |
| 回轉速 rpm | 750 | 650 | 950 | 950 | 890 | 870 | 860 | 660 | 660 |
| 排氣量 l/min | 110 | 207 | 303 | 573 | 765 | 1092 | 1556 | 567 | 567 |
| 機體重量 kg | 26 | 34 | 34 | 73 | 120 | 150 | 155 | 105 | 115 |
| 機體外觀尺寸 cm | 39x31x34 | 44x34x37 | 44x34x37 | 63x41x56 | 70x52x57 | 76x55x71 | 76x52x71 | 64x48x56 | 70x49x54 |
| 儲氣桶容量 l | 70 | 70 | 130 | 155 | 250 | 300 | 300 | 250 | 250 |
| 整台重量 kg | 63 | 71 | 140 | 188 | 264 | 322 | 330 | 250 | 260 |
| 整台外觀尺寸 cm | 106x36x71 | 106x36x75 | 118x46x91 | 146x47x104 | 150x60x115 | 182x62x127 | 182x67x123 | 150x58x116 | 150x57x113 |

整台重量與外觀寸不含馬達 , 特殊規格接受訂製

富進牌

高壓空氣壓縮機

16kg/cm2引擎帶動往復式規格表

| 型式 model | NOVA- 65VHE | NOVA- 65WHE | NOVA- 65WSHE | NOVA- 80WHE | NOVA- 120VHE | NOVA- 100WHE | NOVA- 120WHE | HVS- 55UD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 馬力 hp | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 5 |
| 壓力 kg/cm2 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一段氣缸徑 x缸數 mm | 65 x 1 | 65 x 2 | 65 x 2 | 80 x 2 | 120 x 1 | 100 x 2 | 120 x 2 | 120 x 1 |
| 二段氣缸徑 x缸數 mm | 42 x1 | 51 x 1 | 51 x 1 | 65 x 1 | 65 x 1 | 65 x 1 | 65 x 1 | 65 x 1 |
| 衝程 mm | 44 | 48 | 48 | 60 | 76 | 80 | 80 | 76 |
| 回轉速 rpm | 750 | 650 | 950 | 950 | 890 | 870 | 860 | 660 |
| 排氣量 l/min | 110 | 207 | 303 | 573 | 765 | 1092 | 1556 | 567 |
| 機體重量 kg | 26 | 34 | 34 | 73 | 106 | 135 | 140 | 96 |
| 機體外觀尺寸 cm | 39x31x34 | 44x34x37 | 44x34x37 | 63x41x56 | 70x45x57 | 76x48x71 | 76x57x71 | 64x48x56 |
| 儲氣桶容量 l | 70 | 70 | 130 | 155 | 250 | 300 | 300 | 200 |
| 整台重量 kg | 63 | 71 | 140 | 188 | 264 | 322 | 330 | 223 |
| 整台外觀尺寸 cm | 106x36x71 | 106x36x75 | 118x46x91 | 146x47x104 | 150x60x115 | 182x63x127 | 182x64x123 | 120x58x116 |
| 汽油引擎馬力 hp | 5.5 | 8 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 祡油引擎馬力 hp | --- | 6 | 6 | 8 | 12 | 18 | 23 | 8 - 12 |

整台重量與外觀尺寸不含引擎 , 特殊規格接受訂製

富進牌                                                                高壓空氣壓縮機

16 kg/cm2引擎帶動雙桶往復式規格表

| 型式 model | NOVA-120VH2TE | NOVA-100WH2TE | NOVA-120WH2TE |
| --- | --- | --- | --- |
| 馬力 hp | 7.5 | 10 | 15 |
| 壓力 kg/cm2 | 16 |  |  |
| 一段氣缸徑 x缸數 mm | 120 x 1 | 100 x 2 | 120 x 2 |
| 二段氣缸徑 x缸數 mm | 65 x 1 | 65 x 1 | 65 x 1 |
| 衝程 mm | 76 | 80 | 80 |
| 回轉速 rpm | 890 | 870 | 860 |
| 排氣量 l/min | 765 | 1092 | 1556 |
| 機體重量 kg | 106 | 136 | 140 |
| 機體外觀尺寸 cm | 70 x 45 x 57 | 76 x 48 x 71 | 76 x 57 x 71 |
| 儲氣桶容量 l | 167 (83.5Lx2支) 四輪移動式 |  |  |
| 整台重量 kg | 290 | 332 | 340 |
| 整台外觀尺寸 cm | 177 x 87 x 120 | 177 x 87 x 120 | 177 x 87 x 120 |
| 祡油引擎馬力 hp | 12 | 18 | 23 |

整台重量與外觀尺寸不含引擎 , 特殊規格接受訂製